PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE

REGIRAN EL CONCURS DE PROJECTE DEL NOU HOSPITAL COMARCAL DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL CERDANYOLA DEL VALLÈS-RIPOLLET-MONTCADA I REIXAC i AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN AL CONCURS PÚBLIC PER A  ADJUDICACIÓ DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU HOSPITAL COMARCAL DE LA MANCOMUNITAT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS-RIPOLLET-MONTCADA I REIXAC i AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

Adjuntem la següent documentació complementària (en format digital)

Annex 1. Quadre de superfícies. Programa funcional.

Annex 2. Plànol de situació i topogràfic. Estructura de la propietat. Ordenació indicativa.

Annex 3. Fitxa de característiques del projecte.

Annex 4. Resum general del pressupost de l’aparcament.

1- OBJECTE:

L’objecte del concurs consisteix en la selecció de les idees per al posterior desenvolupament del projecte del Nou Hospital Comarcal de la  Mancomunitat Cerdanyola del Vallés-Ripollet-Montcada i Reixac i Barberà, el qual es dimensiona, en una superfície total construïda de 39.552 m2, a més de  8.500,00 m2 d’ aparcament per a més de 300 cotxes i que ha desenvolupar el programa funcional de l’hospital.

En una primera part d’aquest concurs, es procedirà a la selecció dels currículum dels equips tècnics que seran convidats a participar en el concurs d’idees restringit.

2- Característiques Generals del Nou Hospital:

El nou centre es defineix com un Hospital d’aguts, que disposarà de  190 llits d’aguts i el dimensionat corresponent dels diferents serveis. Aquest Hospital donarà serveis als municipis de Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Barberà del Vallès per a una població prevista per al 2015 de 192.265 habitants.

Els continguts més significatius del Programa Funcional del Nou Hospital son els següents:

Hospitalització Aguts:

- Hospitalització d’aguts. 190 llits.

5 unitats de 32 llits. 1 unitat de 30 llits.

Hospitalització Sociosanitària

- Hospitalització mitja estada. 60 llits

2 unitats de 30 llits.

Reserva Hospitalització

2 unitats de 30 llits.60 llits

Urgències:

- 2 punts de triatge.

- 2 boxos REA

- 8 boxos Atenció ràpida

- 21 boxos polivalents

- 10 boxos observació

Àrees Ambulatòries:

- Consultes Externes i Gabinets d’Exploració: 49 consultes + 21 gabinets + 7 sales  de cures

- Rehabilitació.

- Hospital de Dia. 32 places: 16 sillons i 16 boxos individuals

- Hemodiàlisi: 15 boxos.

Serveis Centrals Diagnòstics i Terapèutics:

- Bloc Quirúrgic: 4 quiròfans + 1 quiròfan urgències.

- Cirurgia Ambulatòria: 2 quiròfans de cirurgia major + 3 sala de cirurgia menor.

- Bloc Obstètric: 3 boxos de urgències + 1 quiròfan + 3 sales de dil·latació i parts.

Diagnòstic per la imatge:

- 2 sales de radiologia convencional

- 2 telecomandaments

- 1 sala de mamografia.

- 3 sales d’ecografies.

- 1 sala de ortopantomografies.

- 1 sala TAC.

- 1 sala ressonància magnètica.

# 3- Ubicació i Requeriments Urbanístics:

El Nou Hospital Comarcal es situarà en part dels terrenys de l’antiga fàbrica Redosa a Montcada i Reixac i a Ripollet, entre la autopista C-58 i la franja de zona verda situada al llarg de la ctra.  N-150. Té una superfície de 35.000 m2 i forma trapezoïdal. Esta qualificat com a Equipament de nova creació (Clau 7b) segons la Modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit de Redosa-Vallençana, el qual ha estat redactat pels serveis tècnics del MMAMB a instàncies dels ajuntaments afectats de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet, i tramitada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

L’edificabilitat,l’ocupació i la resta de paràmetres que definiran les condicions d’edificació per a l’equipament es podran acabar de concretat en el planejament derivat que es desenvoluparà a partir de la idea guanyadora del concurs. No obstant hi ha paràmetres com la separació de l’edificació respecte d’alguns vials que cal respectar d’entrada:

- 50 m a eix d’autopista (C-58)

- 35 m a eix de carretera (N-150)

Un dels objectius del Pla va ser  la creació a l’extrem nord-est del sector, en la confluència dels termes municipals esmentats,  en part dels terrenys que ocupava l’antiga fàbrica REDOSA i altres de Ripollet, entre l’autopista C-58 i la franja de zona verda situada al llarg de la ctra. N-150 , d’una gran peça de sòl qualificada d’equipament d’aproximadament 35.000 m2, per tal de poder implantar un gran centre sanitari de nivell comarcal, ateses les possibilitats i la connectivitat amb les xarxes de transport.

Un aspecte important a tenir en compte a la proposta, i com recomana el Pla, es la previsió de mecanismes en l’edificació i urbanització del entorn propi, per tal d’aminorar l’impacte sonor de les infrastructures viàries confrontants. El document incorpora en l’annex 4 l’estudi mediambiental .

L’annex 2 de la MPPGM aporta l’estudi detallat de mobilitat exigit per la Llei 9/2003, de la mobilitat i el Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. En aquest document es planteja un anàlisis global de la xarxa viaria bàsica, pel que fa a l’àmbit de REDOSA, proposa implantar una rotonda sobre la carretera N-150, convertir el tram de la carretera N-150 en un eix més urbá amb una secció 2+2, per tal de tenir capacitat de drenar el trànsit d’ altres vies i tenir capil·laritat amb l’entorn urbà i la reconversió de la secció del vial.

Així mateix, i pel que fa al transport públic es constata que la major demanda del mateix vindrà donada per la mobilitat generada pel centre sanitari, tant pels treballadors com pels usuaris i acompanyats.

Adjuntem el plànol I7 (propietat del sòl)  del Planejament vigent, on s’indica en color vermell a l’extrem nord oest del solar, una propietat que podria no estar disponible en l’inici de l’actuació i que podria condicionar en un primer moment els accessos al recinte, en el benentès que a mig termini desapareixeria aquest condicionant i la disponibilitat del terreny que reserva el planejament seria total.

# 4- Implantació i Disseny de l’Edifici.

Als efectes del plantejament del accessos, es preveu com a principal accés peatonal i vehicular   l’actual carretera N-150, a partir de la qual s’organitzaran els accessos de públic a l’hospital.

L’hospital ha de comptar amb una diferenciació clara d’accessos per mitja d’una vialitat interna que resolgui els diversos accessos de forma diferenciada:

Àrea pública:

- Accés principal

- Accés aparcament

- Accés àrea ambulatòria

Àrea restringida:

- Accés urgències

- Accés subministraments

- Accés personal

- Accés mortuori

L’equipament estarà integrat dins del seu entorn immediat i serà respectuós amb el medi ambient i pel que fa el tractament arquitectònic de la volumetria i de les façanes de l’edifici ha de permetre alleugerir l’impacte visual del volum de l’edificació i a més tindrà en compte els següents conceptes:

- La consideració als paràmetres resultants de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’ àmbit Redosa-Vallençana.

- La seva concepció i disseny respondrà a les tendències més actuals quant a provisió de

serveis i organització assistencial.

- El disseny arquitectònic amb tendència horitzontal.

- Les solucions arquitectòniques que permetin canvis futurs i la possible  implantació de noves tecnologies (adaptabilitat)

- Les solucions estructurals i constructives que evitin situacions singulars i permetin una repetibilitat i seriació dels components (polivalència)

- La utilització d’energies renovables i criteris de sostenibilitat ambiental

- L’aprofitament al màxim de les condicions de llum natural i ventilació

- L’absència de barreres arquitectòniques i distribució de sanitaris adaptats per a disminuïts físics segons la normativa vigent.

- La facilitat d’accés a les instal·lacions per la reposició i manteniment de les mateixes

- Les possibilitats d’ampliació futures del centre, tant de les unitats d’hospitalització, com d’àrees ambulatòries, com dels serveis centrals de l’Hospital.

- Els materials resistents, fàcilment canviables, netejables i que permetin la insonorització acústica

- La preservació de la intimitat en la relació malalt - familiars - metge

- Un disseny que faciliti la feina dels treballadors i que permeti l’ús racional dels recursos humans

- El disseny de les diferents àrees donant una ambientació general de confort per als usuaris sense condicionar els aspectes funcionals

- La sostenibilitat en relació a les solucions constructives emprades i en relació al cost de manteniment de l’edifici.

- L’acompliment del vigent Codi Tècnic d’Edificació

# 5- Les Circulacions i les Relacions Funcionals.

Les diferents plantes de l’hospital s’hauran d’ordenar mitjançant les vies de circulació interna i els nuclis de comunicació vertical.

L’ortogonalitat, la regularitat, l’amplitud i l’especialització seran les característiques destacades de la estructura de les circulacions. La especialització afectarà a la destinació de la xarxa: ús públic per al malalt ambulatori i l’acompanyant, i ús restringit per al malalt enllitat i per al personal sanitari.

La especialització de les vies de circulació afectarà les plantes on conviuran els fluxos de malalts enllitats amb els dels malalts ambulatoris i el públic en general.

El nuclis de comunicació vertical participaran també de l’estructura de circulacions i estaran integrats per escales i aparells elevadors. Els aparells elevadors estaran especialitzats segons l’usuari o la funció: per al públic, muntallits i per al material brut o net.

Les àrees i els serveis de l’hospital es relacionaran mitjançant l’estructura de circulacions. La ubicació d’una àrea o d’un servei en una determinada posició, com també la relació d’adjacència o de proximitat entre àrees o serveis, estarà motivada per raons funcionals.

La ubicació de les unitats d’hospitalització es definirà permetent el seu aïllament dels fluxos de circulacions importants.

Preferentment és situaran les àrees ambulatòries al nivell de planta baixa i en relació de proximitat amb l’accés i les habitacions a les plantes més altes, ubicant les altres àrees de manera que s’aconsegueixi una bona interrelació entre totes elles.

Les relacions entre les diferents àrees funcionals han de complir els següents criteris:

- La facilitació de l’accessibilitat en base a l’externabilitat del servei

- Els punts d’accés als diferents cossos d’edificació seran com a mínim els destinats a:

  - Pacients / personal i visites

  - Subministraments i serveis generals

  - Morgue

- La bona comunicació de les diferents àrees segons la seva interdependència

- La densitat de circulacions ha de disminuir, partint dels nivells més baixos de l’edifici

- Les Solucions repetides dels accessos a  escales i ascensors i diferenciació d’aquests segons la seva funció (públic, lliteres, etc.)

- Totes les àrees estaran degudament senyalitzades, segons els diferents fluxos

- Diferenciació de les següents circulacions:

- Pacients d’internament - pacients ambulatoris - pacients urgents

- Brut - net

- Públic - tècnic

- Serveis assistencials - serveis no assistencials

- De les vies d’accés d’àrea ambulatòria, urgències, subministraments i difunts

- Preveure les circulacions d’evacuació en cas d’emergències

- Respecte de la normativa vigent.

6- Dimensionat de les Diferents Àrees.

Se subjectarà al Quadre de superfícies pels diferents espais de l’edifici que s’adjunta en format digital.

Al marge del dimensionat de l’Hospital caldrà preveure un Aparcament soterrat amb una capacitat per a més de 300 places d’uns 8.500 m2 de superfície total construïda. Es valorarà la possible construcció i la gestió independent de l’hospital. Aquest aparcament s’hauria d’ubicar sota la zona verda que voreja la CN-150 al front de la parcel·la on es situa l’hospital.

7- Criteris Constructius.

Pel que fa els aspectes constructius:

- Les solucions i els materials utilitzats hauran de ser de qualitat contrastada, durabilitat elevada i hauran de requerir d’un manteniment mínim.

- La concepció i el disseny respondrà a les tendències més actuals en quant a provisió de serveis i organització assistencial.

- Els mecanismes i materials superficials seran acabats d’alta resistència als frecs i als impactes.

- Els diferents sistemes constructius i materials superficials seran acabats d’alta resistència als frecs i als impactes.

- Els diferent sistemes constructius i materials compliran les exigències de les normatives.

- S’evitaran les solucions amb tecnologies complexes

- S’aprofitaran al màxim les condicions naturals d’il·luminació i ventilació.

- Supressió de barreres arquitectòniques facilitant l’accés i la mobilitat de tots els usuaris.

- Estructura ordenada de les vies de circulació, disposició adequada dels punts d’informació i d’atenció a l’usuari.

- Creació d’un entorn físic confortable i relaxant.

- Compliment de la normativa vigent

8- Instal·lacions.

En general, es dissenyaran les instal·lacions amb criteris de sostenibilitat mediambiental, des de la generació o captació d’energies i fluids fins a llurs distribució i utilització, més enllà del compliment normatiu actual.

Els criteris ambientals tindran present el disseny global dels sistemes, els materials utilitzats, els mètodes i treballs d’instal·lació, els impactes sonors i la generació de residus, tant durant l’execució de l’obra com en la posterior explotació dels centres.

S’haurà de respectar tota la normativa vigent en matèria d’instal·lacions segons la tipologia del centre.

9-  Climatització.

El sistema ha de comprendre unes instal·lacions que siguin efectives, harmonitzant en tot moment la simplicitat d’ús i manteniment, amb el criteri d’estalvi energètic.

Totes les àrees tancades estaran climatitzades sota sistemes centralitzats amb comandament sectoritzat.

El sistema utilitzat permetrà un màxim d’estalvi d’energia, valorant-se especialment la inclusió de sistemes d’elevat coeficient de rendiment enfront de sistemes convencionals tot aire.

Caldrà incloure la recuperació energètica de l’aire d’extracció i l’orientació de les preses d’aire exterior variable segons l’època de l’any.

L’edifici tindrà una estructura que permeti un aïllament tèrmic.

S’haurà de respectar tota la normativa vigent en matèria de climatització segons la tipologia del edifici.

10- Aigua Sanitària.

L’objecte de la instal·lació és dotar l’Hospital d’un subministrament fiable d’aigua freda i calenta, en tots els punts de consum, en condicions òptimes d’utilització, assegurant la disponibilitat amb una pressió i qualitat adequades als diferent usos.

Les xarxes de recollida d’aigües pluvials i fecals seran separatives, i es reutilitzarà l’aigua de pluja per a usos no alimentaris, com el rec o la bugaderia. Es valorarà la reutilització d’aigües grises per a alimentació dels fluxòmetres

Les xarxes de distribució d’AFS/ACS/ACS Retorn tindran en compte l’ús de materials i sistemes amb les mínimes repercussions ambientals i sonores.

S’haurà de respectar tota la normativa vigent en matèria d’aigua segons la tipologia del edifici, fent especial atenció al compliment de la normativa per a la prevenció de la legionel·la.

11-Electricitat.

El condicionant bàsic és la seguretat, tant del subministrament com de les persones, especialment els pacients, per tant:

  - El cablejat elèctric serà lliure d’halògens.

  - Els elements finals d’enllumenat s’adaptaran per a cada ús amb el criteri general de baix consum i màxima qualitat de llum. En concret, s’empraran sempre que es pugui llums fluorescents de reactància electrònica i LEDs de senyalització interior.

  - S’haurà de respectar tota la normativa vigent en matèria d’electricitat segons la tipologia del edifici.

  - S’haurà de garantir el subministrament elèctric per la qual cosa es disposarà de doble escomesa de companyia, grups electrògens i SAI als llocs crítics.

12-  Telecomunicacions

## 12.1. Xarxa informàtica

    - Xarxa informàtica amb CPD central, repartidor principal i repartidors secundaris a les diferents àrees connectats per fibra òptica, cablejat estructurat per veu i dades a tots els punts de treball i cobertura WIFI a tot l’hospital.

    - Cada punt de treball disposarà com a mínim de 2 connexions a la xarxa informàtica, veu i dades.

    - Cada habitació per internament de pacients disposarà de la possibilitat de connexió informàtica via cobertura WIFI.

## 12.2. Sistema de telefonia

    - Sistema telefònic intern i extern comandat per centraleta.

    - Cada punt de treball disposarà de punt de telefonia (veure apartat 13.1).

    - Cada habitació d’internament disposarà de punt de telefonia. Les consultes ambulatòries i els boxes també disposaran d’aquest servei.

    - Les guàrdies localitzables (equip directiu, professionals assistencials ....) es suportaran amb sistema de telefonia mòbil.

## 12.3. Sistema de megafonia

    - Hi haurà un sistema general de megafonia que podrà ser connectat a sistemes de música ambiental. Cada un dels espais haurà de tenir la possibilitat de desconnectar la megafonia general.

    - Les sales de diagnòstic per la imatge disposaran d’un sistema d’intercomunicació entre la sala de comandament i l’espai on es realitzi la prova. Aquest sistema estarà permanentment obert en la direcció pacient professional i obert a voluntat en la del professional al pacient.

## 12.4. Sistema d’alarmes

    - Cada habitació d’internament, en el capçal del llit tindrà una alarma connectada directament al control d’infermeria de la unitat. El sistema d’alarma ha de permetre visualitzar el punt d’avís i ha de permetre la intercomunicació oral entre el pacient o familiar i el professional o treballador.

    - Com a mesura complementària, en el moment d’activar l’alarma per part del pacient hi ha d’haver una indicació lluminosa a l’exterior de l’habitació que indiqui aquest fet. Aquesta indicació lluminosa s’ha de desconnectar a l’habitació.

    - Tots els banys de les unitats d’internament, els de l’àrea de control ambulatori, els d’urgències i als que tinguin accés els malalts han de disposar d’un sistema d’alarma dirigit al control d’infermeria més proper.

    - S’haurà de respectar tota la normativa vigent en matèria de sistema d’alarmes segons la tipologia del edifici.

## 12.5. Televisió

    - Totes les habitacions tindran possibilitat de connexió a antena de televisió.

    - Les sales d’estar per a pacients, les sales de relax de personal, tindran la possibilitat de connexió a antena de televisió.

# 13-  Seguretat

  - El sistema de seguretat estarà dissenyat en base a alarmes situades en els accessos, complementades amb detectors de moviment interns

  - Independentment, existiran les diferents alarmes del conjunt d’instal·lacions segons la normativa establerta per la llei.

  - S’haurà de preveure alguna habitació o espai en condicions especials, per atendre casos policials.

  - Sistemes de control d’entrada a zones restringides i polsadors d’alarma a zones conflictives, vestuaris, etc...

  - S’haurà de respectar tota la normativa vigent en matèria de seguretat segons la tipologia del edifici.

  - Circuit tancat de televisió.

# 14-  Protecció contra incendis

  - Sistema automàtic estàtic de detecció (fums i tèrmic) i extinció d’incendis en tots el edifici (mànegues, aspersor, etc.)

  - Sistema d’extinció mòbil repartit per tots el edifici

  - Tot el sistema de protecció d’incendis complirà la normativa establerta per la llei.

  - Accessibilitat per a bombers.

  - Sistemes de detecció avançats a llocs crítics (CPD, QGBT, Grups electrògens, grans passos d’instal·lacions, etc...).

  - Extinció automàtica a locals amb risc alt d’incendi, arxius, grups electrògens, QGBT, SAI, etc...

15- Gasos Medicinals, Buit, Aire Comprimit i Vapor:

Permetran dotar l’Hospital d’un sistema adequat per al subministrament centralitzat dels diversos gasos necessaris. Les instal·lacions es projectaran de manera que puguin assegurar un servei continuat, segur, d’alta qualitat i amb els controls adequats per a conèixer en tot moment l’estat de funcionament del sistema.

Es donarà especial atenció a la seguretat de subministrament atès que es consideren serveis vitals per al bon desenvolupament de la funció hospitalària.

Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, 15 de juliol de 2008.